# SS27户外运动鞋设计及原辅料开发实施方案：强制性规范

| 责任人 | 行动领域 | 强制性规范 (Mandatory Specification) | 关键指标 (Key Metric) / 原辅料要求 | 战略时间点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品总监 (PD) | 中底创新战略 | 领导“下一跨越”项目，将中底材料从化石燃料基聚合物转向可持续生物基替代品 [3]。 | 25% 的 SS27 鞋类核心型号必须集成新型生物基中底/外底聚合物 [3]。 | 2025年Q4 完成首批生物基中底材料性能验证（性能必须对标传统EVA/TPU）。 |
| 产品总监 (PD) | 性能标准设定 | 设定明确、可量化的性能指标，以应对亚洲市场对高回弹技术的挑战 [4, 5]。 | 旗舰越野跑鞋（竞速型）中底回弹率必须达到 70%-75%（采用超临界发泡或氮气注入技术）[4, 5]。 | 2026年Q2 完成竞速跑鞋中底性能测试并锁定技术。 |
| SOURCING开发总监 (SD) | 鞋底材料采购 | 采购经认证的回收橡胶和生物基化合物，用于外底和结构补强 [3, 6]。 | 外底（Outsole）：优先采购回收橡胶和生物基化合物 [6]；中底（Midsole）：必须通过 PFAS-free 化学品合规审核 [7]。 | 2026年Q1 锁定所有鞋底化合物供应商及技术认证。 |
| SOURCING开发总监 (SD) | 鞋面材料采购 | 采购高耐用、高透气性的工程网布材料，并确保防水透气膜的合规性 [4, 8]。 | 鞋面：必须采用工程编织网布 (例如 XDiMESH 或同类)，目标提高耐用性和透气性 +20% [4]。 | 2026年Q1 完成所有鞋面工程网布的耐久性测试。 |
| 设计总监 (DD) | 设计语言与廓形 | 鞋类廓形必须体现 Gorpcore 美学，即功能性与时尚性的融合。 | 借鉴 Salomon XT-6、Hoka Bondi/Clifton 的**笨重（Chunky）**而时尚的廓形，将技术细节作为设计亮点 [2]。 | 2025年Q4 完成 SS27 核心系列设计草图。 |
| 设计总监 (DD) | 功能工程设计 | 在旗舰竞速型号中集成先进的结构部件 [4, 5]。 | 必须设计并集成 X形或航空级碳纤维板 [4, 5]，以及具备牵引、制动分区的 Vibram® Megagrip (4-6mm) 外底 [4, 9]。 | 2026年Q1 锁定鞋类结构设计定稿。 |
| 设计总监 (DD) | 配色与区域适应性 | 确保核心色彩应用，并针对高增长亚太市场进行版型调整 [1, 10]。 | 核心配色： 主体采用光感蓝、陶土色和柔和中性色 [1, 11]；高能点缀： 在高可见度跑鞋上使用活力橙、流行粉 [1]。版型： 必须提供宽脚趾箱选项（受 Altra 影响）[10, 12]。 | 2026年Q1 完成所有颜色样品的批准及亚太市场鞋楦调整。 |